# Systèmes temps réel

# I - Study of an assembly station

## Question 1

Il risque d’y avoir un problème de synchronisation entre les deux robots et le plateau tournant. 
Probleme de producteur/consommateur

## Question 2

Dans la configuration suivante, le robot A n’effectue que l’action Déposer et le robot B n’effectue que l’action de prendre.

Ne pas prendre un objet si le bac est vide.

Ne pas déposer dans un bac si tous les bacs sont pleins.

=> On a donc besoin de deux semaphores. c’est pas des mutex ? NOoowpe”

Chaque sémaphore représente des ressources disponibles.

On a besoin de vérifier qu’on a bien quelque chose à déposer, on vérifie qu’on a bien une ressource.

Semaphore A représente le nombre de bac vide P(place_vide)

Semaphore B représente le nombre de bac plein P(place_pleine)

| Robot_A | Robot_B |
| --- | --- |
| P(place_vide) Deposer_Ra() V(place_pleine) | P(place_pleine) Prendre_Rb() V(place_vide) |

## Question 3

Contraintes :

- Si on fait une action (prendre/déposer), le plateau ne peut pas tourner : on doit examiner le plateau.

- Chaque robot n’a accès qu’à un seul bac à la fois : on peut déposer et prendre simultanément

- On peut examiner et faire une autre action en même temps

Fonction Déposer_Ra() :

Deposer_Ra()

{

P(plateau);  //Pour empêcher les deux d’examiner en même temps et examiner en tournant

While(examiner() != LIBRE)

{

P(rotation_plateau_poser);

Tourner();

V(rotation_plateau_poser);

}

P(rotation_plateau_prendre);

V(plateau);

Poser_la_piece();

V(rotation_plateau_prendre)

}

---------------------------------------------------------------------

Fonction Prendre_Rb() :

Prendre_Rb()

{

P(plateau) ;

while (examiner() != OCCUPE)

{

P(rotation_plateau_prendre);

Tourner();

v(rotation_plateau_prendre);

}

P(rotation_plateau_poser);

V(plateau);

Enlever_la_piece();

V(rotation_plateau_poser) ;

}